技术需求汇总表

| 需求编号 | 需求名称 | 需求内容(含考核指标) | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车身结构胶单面粘失效机理关键技术研究 | 研究内容： 一、测量不同温度、不同固化时间下结构胶的拉伸强度、剪切强度、杨氏、切变弹性模量以及泊松比等； 二、评估金属(含钢/铝/钢铝组合等)粘接材料在高温环境下的热回弹性能，分析其热稳定性和耐久性，为工程应用提供必要的实验数据支持； 三、评估金属(含钢/铝/钢铝组合等)粘接材料金属粘接材料表面粗糙度、型面变化及受力等因素对粘接性能的影响； 四、搭建胶接接头不同失效模式的预测模型； 五、验证胶接接头强度等力学性能预测模型，体现多因素的影响，精准倒推出结构胶微观层面的断裂能和界面强度； 核心指标： 一、模型仿真结果满足以下要求： 单搭接接头验证: 仿真模型输出的峰值载荷与标准样件物理实验测得的相对误差＜10%；仿真得出的“载荷-位移曲线”与实验曲线的决定系数R^2达到 0.90 以上; 失效模式一致率达90%以上; 实车零部件验证: 仿真模型输出的峰值载荷与实车零部件实验测得的相对误差＜20%； 仿真得出的“载荷-位移曲线”与实验曲线的决定系数R^2达到 0.80 以上； 失效模式一致率达80%以上; | 44.3 |
| 2 | 轴向磁通轮毂电驱动关键技术研究 | 研究内容: 主要负责方案设计、仿真分析、样机试制等，并完成台架搭建和测试验证等工作。 一、开展电驱创新集成设计与优化； 二、开展多物理场耦合下的多领域仿真设计分析研究，基于轴向磁通电机的轮毂电驱动控制策略及算法研究； 三、开展轴向磁通轮毂电驱动原型样机试制； 四、配合完成台架搭建和测试验证等工作。 核心指标： 一、完成轴向磁通轮毂电驱动集成设计和仿真验证，模型仿真精度≥95%； 二、完成轴向磁通轮毂电驱动控制开发，转速控制精度≤2‰，转矩响应时间≤100ms，热管理控制误差≤5%; 三、完成轴向磁通轮毂电驱动测试验证，样机扭矩密度≥24Nm/kg，最大效率≥93%。 | 95 |
| 3 | 新型集成热管理系统与自适应能-热协同控制方法关键技术研究 | 研究内容： 主要负责储热装置和热管理系统方案设计、仿真分析、样机试制和控制算法开发等，并进行热管理台架搭建和测试验证等工作。 一、开展储热装置设计与优化、仿真分析，样机试制与测试； 二、开展集成热管理系统架构设计，建模仿真与优化； 三、进行协同控制算法开发； 四、搭建热管理试验台架，进行台架试验测试。 核心指标： 整车低温能耗和热舒适性有明显改善： - 低温能耗改善率≥10%； - 2、低温座舱热舒适性改善≥20%； - 储热装置对座舱独立加热时间>40min； - 4、储热装置能量密度>100Wh/kg. | 90 |