2025年休宁县第一批产业创新引导资金(揭榜挂帅)项目技术需求

| 需求编号 | 需求名称 | 需求内容 |
| --- | --- | --- |
| XN-2025-01 | 双冗余线控转向系统开发 | 开发双冗余线控转向系统，包含双冗余控制器和转向执行系统。软件系统能满足信息安全要求，按照HSM方式对flash加密存储和读取，可实现上下对齐策略。转向执行系统具有角度对齐和互诊、电流采样同步和互诊、双系统力矩仲裁与分配机制与六相电机多点同步控制技术。开发流程基于V字形开发流程完成，HIL系统实时处理器的运算步长≤1ms。 |
| XN-2025-02 | 线控转向系统路感设计开发 | 设计线控转向系统路感模块，路感系统可以基于动力学模型结合卡尔曼滤波进行回正力矩的仿真估计，进而实现路感模拟的计算，并可实现回正手力介入和退出策略。动力学模型应是一个功能完整的非线性参数化车辆仿真模型，包括：整车模型，转向模型，轮胎模型，传感器模型，道路模型，驾驶员模型等。 |
| XN-2025-03 | 压裂泵液力端阀箱失效分析与延长使用寿命技术开发 | 压裂泵阀箱作为油田上增产设备上的主要易损件，长期工作与恶劣环境下，其阀箱结构复杂，尽管采用了成本很高的整体锻制成坯优质沉淀硬化不锈钢和精细化加工工艺，也常因高应力腐蚀开裂报废，导致寿命普遍较低，在页岩气区块压力80-110兆帕油田区块，使用寿命600-800小时。针对液力端阀箱的失效特性进行分析，通过结构设计，减小易疲劳开裂位置的应力集中程度；通过成分设计结合表面处理，增加材料的疲劳寿命和表面耐磨性。最终延长液力端阀箱的使用寿命。 |
| XN-2025-04 | 高品质茶油关键技术开发 | 茶油生产加工环节会产生多种有害成分，影响茶油品质和安全性。通过开发高效易应用的技术，去除茶油中的有害成分，对提升茶油品质和安全性具有重要作用；在此基础上，通过分子修饰和改造技术，进一步提高茶油的营养功能，实现茶油产品的提质增效，提高企业竞争力。 |
| XN-2025-05 | 大模型驱动的翅片模具数字化智能设计方法研究 | 针对空调翅片模具的结构特性，构建“大模型知识建模-参数化自动生成-自动标准图纸标注”的技术体系。具体包括：（1）基于公司1000+套空调翅片模具设计数据、上一批产业创新引导资金项目得到的仿真数据、生产调试质量数据，利用大模型识别翅片结构参数与模具结构、模具设计参数、调试数据的关联规则，构建“翅片-模具-调试”三元知识图谱。（2）基于翅片参数，利用大模型实现翅片模具数字化设计。（3）自动标准图纸输出：着重训练图纸标准标注，力争实现图纸标准化出图。 |